ö

Sniðmát með leiðbeiningum

Bók B: Verklýsing og verkþáttalýsing

Vetrarþjónusta 20xx-20yy,  heiti útboðs

Útboðsnúmer

Mánuður 20xx

Efnisyfirlit

1 Yfirlit yfir verkefnið	4

2 Vinnusvæði	5

2.1 Mörk vinnusvæðis	5

2.2 Þjónustuleiðir og umferð á þjónustuleiðum	6

2.2.1 Þjónustuleiðir, vinnureglur	6

2.2.2 Lýsing akstursleiða bifreiða	8

2.3 Þjónustutími	8

2.4 Ásþungi og heildarþungi ökutækja	8

2.5 Magntölur	9

2.6 Verktímabil	9

2.7 Veðurástand, reynslutölur	10

2.8 Meðalafköst á klukkustund í snjómokstri	10

3 Umferð		11

4 Verksvið og vinnutilhögun (nákvæmniskröfur)	11

4.1 Almennt	11

4.2 Stjórnun vetrarþjónustu	11

4.3 Færðargreining - upplýsingagjöf	12

4.4 Viðbrögð við óveðri	12

4.5 Efni og búnaður sem kaupandi leggur til	12

4.5.1 Efni sem kaupandi leggur til í vetrarþjónustu	13

4.5.2 Tæki og búnaður sem kaupandi leggur til	13

4.5.2.1 Samskipta- og fjarskiptabúnaður	13

4.5.2.2 Vetrarþjónustubúnaður	13

4.5.2.3 Slitblöð	15

4.5.2.4 Ámokstursvél	15

4.6 Efni og búnaður sem verktaki leggur til	16

4.6.1 Efni sem verktaki leggur til	16

4.6.2 Tæki og búnaður sem verktaki leggur til	16

4.6.2.1 Bifreið	16

4.6.2.2 Vetrarþjónustubúnaður	18

4.6.2.3 Ámokstursvél	20

4.7 Magntölur og uppgjör	20

4.8 Reiknireglur við uppgjör á vetrarþjónustu	20

Endurskoðun á heildarmagni vetrarþjónustusamnings	21

5 Efnistökusvæði	21

Verklýsing/verkþáttaskrá	22

Lýsing einstakra liða í tilboðsskrá	22

Tilboðsliður 1 	92.21 Vetrarþjónusta, aðgerð með vörubíl	23

Tilboðsliður 2 	92.8 Vetrarþjónusta, Biðtími bifreiðarstjóra	24

Tilboðsliður 3	92.26 Vetrarþjónusta, Viðvera vörubifreiðar	25

Fylgiskjal 1: Yfirlitsmynd yfir akstursleiðir vetrarþjónustubifreiða	27

Fylgiskjal 2: Yfirlitsmynd yfir vinnureglur og hálkuvarnastaði	28

Fylgiskjal 3: Tafla yfir hálkuvarnarstaði	29

Almenn verklýsing

## Yfirlit yfir verkefnið

Í vetrarþjónustuútboðum skal lista upp einstakar leiðir þar sem gefin er leiðarlýsing og mörk vinnusvæðis hverrar leiðar, snjóa- og veðuraðstæður, ástand/gerð vegyfirborðs, vegtengingar, útskot/áningar- og keðjunarstaði, upplýsingar um ristarhlið, mæla- og tækjabúnað við veginn og annað sem máli skiptir og getur haft áhrif á framkvæmd eða kostnað við verkefnið og skal birta töflu með samanteknum upplýsingum um heiti einstakra þjónustuleiða, lengd hverrar leiðar, á hvaða dögum og hvenær sólarhrings hún skuli vera opin, undir hvaða þjónustuflokk hún falli ásamt mokstursbreiddum. Gefa skal upp þjónustuflokk og að í gæðastaðli vetrarþjónustu, sé skilgreining á þjónustuflokkum. Einnig skal upplýsa hvort einhver frávik geti verið á gildandi reglum, s.s. tilfærsla á snjómokstursdögum.

Verkefnið felst í hreinsun á krapa og snjó af vegum, vegköntum, gatnamótum og öðrum þeim mannvirkjum sem tilheyra veginum svo og hálkuvörn á vegyfirborði. Tíðni og framkvæmd aðgerða í vetrarþjónustu skal vera samkvæmt gildandi reglum um snjómokstur og vetrarþjónustu, sbr. grein 1 Tilkynning um útboð, bók A – Útboðslýsing og almennir samningsskilmálar.

Verktaki skal hafa (fjölda vörubifreiða) vörubifreiðir á vakt ásamt þeim mannafla sem þarf að ganga vaktir til að uppfylla kröfur samkvæmt snjómokstursreglum og reglum um aksturs- og hvíldartíma, sjá grein 24 Vinnuvernd, Bók A – Útboðslýsing og almennir samningsskilmálar.

Hér þarf að skilgreina nákvæma staðsetningu bifreiða, og ef útboðið nær yfir tvær eða fleiri bifreiðar þá má skilgreina mismunandi staðsetningar bíla. Við val á staðsetningu bifreiðar þarf að horfa til staðsetningu hálkuvarnarefnis, þjónustutíma leiðar og koma í veg fyrir óþarfa lausaakstur.

Vörubifreiðar skulu vera staðsettar á (skilgreina nákvæma staðsetningu hér). Endanleg staðsetning vörubifreiða skal vera samþykkt af kaupanda. Hámarks viðbragðstími starfsmanna er skilgreindur í grein 16.3 Viðbragðstími, Bók A – Útboðslýsing og almennir samningsskilmálar.

Fjallað er um staðsetningu hálkuvarnarefnis í grein 4.5.1. Efni sem kaupandi leggur til í vetrarþjónustu.

Nánar skal lesa um efni og búnað sem verktaki skal leggja til í grein 4.6 Efni og búnaður sem verktaki leggur til.

Þeir sem koma að stjórnun verksins eru yfirmaður þjónustustöðvar og vakthafandi verkstjóri (á Akureyri, í Borgarnesi, í Búðardal, í Fellabæ, í Garðabæ, á Hólmavík, á Húsavík, á Hvammstanga, á Höfn í Hornafirði, á Ísafirði, á Ólafsvík, á Patreksfirði, á Reyðarfirði, á Sauðárkrók, á Selfossi, í Vík í Mýrdal, á Vopnafirði, á Þórshöfn) og vaktstöð svæðisins sem er staðsett á (Ísafirði/Garðabæ).

Kaupandi ákveður megin akstursleiðir hvers bíls á hverjum tíma. Nánari skilgreiningar á akstursleiðum og leiðalýsingar er að finna í grein 2.2 Þjónustuleiðir og umferð á þjónustuleiðum. Upplýsingar um þjónustutíma má finna í grein 2.3 Þjónustutími.

Kaupandi áskilur sér rétt til að fela verktaka að framkvæma vinnu inn á önnur samningssvæði (opin útboðsmörk) þegar jafna þarf álagi á milli verktaka og/eða til að lágmarka opnunartíma á lengri leiðum eða stærri svæðum.

Kaupandi áskilur sér rétt til að nota eigin tæki við hálkuvörn og snjómokstur sé það talið nauðsynlegt eða hagkvæmt, t.d. þegar verktaki nær ekki að sinna þeirri þjónustu sem um er beðið eða hefur ekki nægjanlega hagkvæman búnað til að vinna tiltekið verkefni.

Kaupandi mun að samningstíma loknum gera skilamat fyrir verkefnið. Í skilamati er gert árangursmat á vinnu verktaka með tilliti til gæðakerfis, viðbragðstíma, vinnugæða, samskipta og fleira.

## Vinnusvæði

Í þessum kafla eru taldar upp þær meginleiðir sem verktaki skal moka. Gefin er upp staðsetning og lengd og hvenær stefnt sé að því að vegur sé opinn að morgni og hversu lengi fram eftir degi hann skal vera opinn. Einnig er gefið upp hvaða daga moka skal skv. núgildandi snjómokstursreglum. Gefinn er upp þjónustuflokkur en í Handbók um vetrarþjónustu er skilgreining á þjónustuflokkum. Verktaki má gera ráð fyrir breytingum á þessum reglum á samningstímabilinu. Verktaki getur einnig búist við breytingum á snjómokstursleiðum, komi til endurskoðun á snjómokstursreglum eða svæðaskiptingu.

Verktaki skal kynna sér aðstæður, svo sem veðurfar, snjóálög, væntanlegar hálkuvarnir o.fl., á þeim leiðum sem útboðið nær til.

### Mörk vinnusvæðis

Öll vetrarþjónusta á vegum utan sem innan skilgreindra þjónustuleiða eða skilgreinds þjónustutíma fellur undir mörk vinnusvæðis, þ.m.t. vetrarþjónusta yfir svæðamörk (opin landamæri), vegna helmingamoksturs og vetrarþjónusta vegna tilfærslu á snjómokstursdögum.

### Þjónustuleiðir og umferð á þjónustuleiðum

#### Þjónustuleiðir, vinnureglur

| Vegur nr. | Staðarlýsing | Þjónustu- flokkur | Fjöldi þjónustudaga | Opið frá | Opið til | Helgar- opnun | Helgar- lokun | Færðarleið | Fjöldi bíla (VDU 20áá) | Vegbreidd (m) | Lengd (m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Samtals þjónustuleiðir |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |

#### Lýsing akstursleiða bifreiða

Lýsa skal því hvar mokstur hefst á viðkomandi akstursleið, yfirborði vegar, tengingum, hvernig stikun vegarins er háttað, útskotum og öðrum breytingum frá venjulegu vegþversniði og hvernig mokstri skuli háttað.

Akstursleið X (xxxlitur leið á yfirlitskorti, sbr. Fylgiskjal 1)

Dæmi um heiti akstursleiðar: númer vegar, xxx-vegur

(Heiti akstursleiðar)

Dæmi um lýsingu akstursleiðar: Leiðin hefst við gangamunna í xxdal, niður dalinn og út xxxfjörð að vegamótum við xxgötu. Öll leiðin er með bundnu slitlagi. Leiðin er snjóþung og algengt er að skyggni sé slæmt vegna skafrennings. Vörubílar með kastplóga hafa séð um opnun síðustu ár með örfáum undantekningum. Útmokstur með blásara er nokkur. Snjóflóð hafa  fallið á veginn í xxxdal fast upp við munnann á undanförnum árum.  Á leiðinni eru þrjár tengingar og á veginum er eitt ristarhlið.

(Lýsing á akstursleið)

### Þjónustutími

Útboð þetta innifelur allt að (fjöldi klst.) klst. í daglegri þjónustu, snjómokstri og hálkuvörn.

Að jafnaði skal verktaki gera ráð fyrir að hefja þurfi mokstur allt að 3 klst. fyrir tilgreindan opnunartíma en þó ætíð í samráði við vakthafandi verkstjóra í (staðsetning þjónustustöðvar) eða vaktstöð. Verktaki skal gera ráð fyrir því að vinna geti staðið yfir á þjónustuleið allt til loka tilgreinds þjónustutíma leiðar. Einingarverð aksturs og viðvera vörubíls fela í sér kostnað vegna aksturs tækja til heimastöðvar að lokinni þjónustu, frágang búnaðar og hálkuvarnarefna ef það á við.

Vegna tilfallandi útkalla eftir lok þjónustutíma leiðar, útkalla sem boðað er til fyrir áðurgreind 3 klst. mörk í aðdraganda tilgreinds opnunartíma, eða við ósk kaupanda um þjónustu umfram lok tilgreinds þjónustutíma, er heimilt að greiða vegna vinnutíma skv. tilboðslið 2, Vetrarþjónusta, biðtími bifreiðastjóra, Tilv. 92.8. Í þeim tilfellum má greiða fyrir fjölda vinnustunda í útkalli utan tilgreinds þjónustutíma, að lágmarki 4 klst. í hvert sinn. Í þessu sambandi skal verktaka bent á ákvæði laga og kjarasamninga um vinnu- og hvíldartíma starfsmanna, sbr. grein 24 Vinnuvernd, bók A - Útboðslýsingar og almennir samningsskilmálar, en af þeim leiðir að verktaki verður að geta kallað til varaökumann ef þörf krefur þegar um langa viðveru er að ræða. Í vissum tilfellum getur komið til að mörk milli akstursleiða breytist.

### Ásþungi og heildarþungi ökutækja

Verktaki skal tryggja að ásþungi og heildarþungi sé innan leyfilegra marka þegar allur snjómokstursbúnaður er kominn á bifreiðina, (snjóplógur/tönn, undirtönn, hliðarvængur og dreifari) með leyfðum loftþrýstingi í dekkjum. Leggja skal fram vigtarseðla ásamt loftþrýstingsmælingu því til staðfestingar í upphafi snjómoksturstímabils. Vigta skal sérstaklega fyrir hvert tilvik, dæmi: tönn uppi, tönn niðri, sand/salt/pækil-dreifara á palli þá með eða án sands/salts/pækils. Reynslan sýnir að æskileg burðargeta á framás er 9 tonn.

Verktaka ber að sækja um undanþágu vegna ásþunga þegar slíkt á við. Krafa er að bifreið lestuð hálkuvarnarefnum skv. tilgreindri lágmarksrýmd dreifara(sbr. grein 4.5.2 Tæki og búnaður sem kaupandi leggur til í vetrarþjónustu / sbr. grein 4.6.2 Tæki og búnaður sem verktaki leggur til), skuli samtímis geta nýtt hliðarvæng við mokstur.

### Magntölur

Áætlaður akstur vörubifreiða í snjómokstri á hverju tímabili samnings er (xxx) km. Áætlaður tímafjöldi vélamanna í bið er (xx) klst.

### Verktímabil

Ef allar bifreiðar eiga að vera til taks á sama tíma skal nota eftirfarandi málgrein:

Verktaki skal vera reiðubúinn til snjómoksturs og hálkuvarna frá (dagsetning frá og til) ár hvert. Þann (dagsetning) ár hvert skulu (xx) vörubifreiðar ásamt búnaði skv. Verklýsing/Verkþáttaskrá vera til reiðu. Með þessu er átt við að verktaki skal vera tilbúinn með bifreiðar, búnað og mannskap í síðasta lagi á tilgreindum dagsetningum.

Ef bifreiðar eiga að vera reiðubúnar á mismunandi tímum skal nota eftirfarandi málsgrein:

Verktaki skal vera reiðubúinn til snjómokstur og hálkuvarna frá (dagsetning frá og til) ár hvert. Þann (dagsetning) skulu (xx) bifreiðar ásamt búnaði skv. Verklýsing/Verkþáttaskrá vera til reiðu.

Þann (dagsetning) ár hvert skulu allar (fjöldi) vörubifreiðar ásamt búnaði vera til reiðu. Með þessu er átt við að verktaki skal vera tilbúinn með bifreiðar, búnað og mannskap í síðasta lagi á tilgreindum dagsetningum.

Eftirfarandi málsgreinar skal nota í öllum útboðum, óháð hvenær bifreiðar og mannskapur skal vera reiðubúinn:

Fyrsti verkfundur skal haldinn af hálfu kaupanda eigi síðar en við upphafsdagsetningu snjómoksturstímabils og skal þá úttekt kaupanda á bifreiðum ásamt vetrarþjónustubúnaði hafa farið fram.

Mæti verktaki ekki með tilskildar bifreiðar og vetrarþjónustubúnað í úttekt eða niðurstaða úttektar verður sú að bifreiðum eða búnaði er ábótavant af hálfu verktaka skv. kröfum útboðslýsingar er kaupanda heimilt að leggja á dagsektir samkvæmt ákvæðum samnings, sbr. grein 27.1.1 Tafabætur (dagsektir) vegna dráttar á bíll, tæki eða búnaður er ekki tilbúinn á tilskildum tíma í Bók A – Útboðslýsing og almennir samningsskilmálar.

Eftir 15. apríl getur kaupandi, við hagstætt veðurlag, heimilað (farið fram á við) verktaka að fækka tiltækum vörubifreiðum eftir aðstæðum. Slíkar breytingar skulu samþykkjast og bókast á verkfundi og viðverugjaldi breytt til samræmis. Hafi slík heimild verið gefin getur kaupandi kallað allar vetrarþjónustubifreiðar skv. samningi til vinnu með 12 klst. fyrirvara.

Fyrir 1. maí getur kaupandi óskað eftir að verktími vetrar verði lengdur um eitt til tvö uppgjörstímabil eða samtals einn mánuð. Við slíka breytingu fær verktaki viðverugjald fyrir hvert uppgjörstímabil sem framlengingin tekur til. Bóka skal og samþykkja slíka breytingu á verkfundi.

Kaupandi skal hafa heimild á samningstíma til að kalla verktaka út utan verktíma t.d. yfir sumarmánuði til vetrarþjónustuverka að því gefnu að vörubifreið sé laus til notkunar. Greiðslur fyrir slíka þjónustu skulu vera samkvæmt eknum kílómetrum á einingaverði aðgerðar með vörubifreið og unnum klukkustundum á einingaverði biðtímagjalds í hvert skipti, þó að lágmarki 4 klukkustundir.

### Veðurástand, reynslutölur

Í vetrarþjónustuútboðum skal gefa upp tíðni helstu veðurþátta sem hafa áhrif á vetrarumhverfi.

Hér að neðan er tafla sem sýnir tíðni þeirra veðurþátta sem gefa ákveðna mynd af vetrarumhverfi á hverjum stað. Magntölur þessar eru reiknaðar út frá gögnum frá veðurstöðvum á landinu og eru það meðaltalsgildi áranna (árabil).

Þessar upplýsingar gefa ákveðna mynd af þeim veðurfarslegu aðstæðum sem geta haft áhrif á umfang og eðli vetrarþjónustu á hverju svæði. Um er að ræða fjölda þeirra tilfella sem tilteknar veðuraðstæður hafa varað samfellt í þrjár klst. í einu.

| Heiti | Frost vetrarástand | Líklegt hálkuástand | Líklegur skafrenningur | Líkleg snjókoma |
| --- | --- | --- | --- | --- |

### Meðalafköst á klukkustund í snjómokstri

Hér skal gefa upplýsingar um meðalafköst í snjómokstri á þeim leiðum sem eru í útboði.

| Verknúmer | Verkhluti | Heiti verkhluta | Afköst (km/klst) | Mesta hæð (m) | Heiði |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Umferð

Vetrardagsumferð (VDU) er skilgreind í töflu í grein 2.2.1 Þjónustuleiðir, vinnureglur.

## Verksvið og vinnutilhögun (nákvæmniskröfur)

### Almennt

Verkefni verktaka felur í sér framkvæmd vetrarþjónustu á samningstímabilinu undir stjórn kaupanda eins og nánar er kveðið á um í þessari útboðslýsingu fyrir tiltekna vegarkafla. Vetrarþjónustan skiptist í eftirtalin verkefni:

- Snjómokstur

- Hálkuvörn

Í Verklýsing/Verkþáttaskrá er að finna lýsingu á þeim verkþáttum sem útboðið tekur til. Það firrir verktaka ekki skyldu til að framkvæma nokkur þau verk eða leggja til vinnuafl, verkfæri, efni og þekkingu, sem krafist er í útboðsgögnum.

Þau verk sem vinna skal, skulu unnin á þann hátt, á þeim stað og í þeirri röð sem kaupandi krefst.

### Stjórnun vetrarþjónustu

Almenn forsenda samnings er samvinna, trúnaður og sömu markmið á milli aðila um að sinna vegfarendum á þjóðvegakerfinu og þjónusta í samræmi við gildandi vinnureglur á sem hagkvæmastan hátt. Öll dagleg aðgerðastjórnun á mokstri, hálkuvörnum og eftirliti er á hendi kaupanda.

Umsjónarmaður verksins er deildarstjóri þjónustudeildar á (svæði).

Kaupandi stýrir daglegri framkvæmd verksins.

Þeir sem koma að stjórnun verksins eru yfirmaður þjónustustöðvar eða vakthafandi starfsmaður (í/á staðsetning) og vaktstöð svæðisins (í Garðabæ/ á Ísafirði).

Stjórnun fer fram með þeim hætti að vaktstöð kallar til snjómoksturstæki með SMS smáskilaboðum þegar veita skal þjónustu, sbr. grein 16.3 Viðbragðstími, bók A - Útboðslýsing og almennir samningsskilmálar.

Kaupandi ákveður akstursleiðir hvers bíls á hverjum tíma.

### Færðargreining - upplýsingagjöf

Eftirlitsmaður kaupanda sinnir færðargreiningu með ástandi vega.

Verktaki skal gefa upplýsingar til vaktstöðvar um breytingar á færð, veðri og framkvæmd aðgerða jafnharðan og ástæða er til samkvæmt nánari ákvæðum í vinnureglum.

Í handbók um vetrarþjónustu eru skilgreiningar á hugtökum sem notuð eru í upplýsingagjöf. Mikilvægt er að allir starfsmenn í vetrarþjónustu þekki þær skilgreiningar vel.

Starfsmenn verktaka skulu ljúka námskeiði um vetrarþjónustu sem Vegagerðin viðurkennir og standast þær kröfur sem þar eru settar fram. Árleg námskeið verða haldin í upphafi verktíma (í Reykjavík, á Egilsstöðum, á Selfossi, á Akureyri, á Ísafirði) og allur kostnaður þ.m.t. ferðakostnaður til og frá námskeiðsstað skal vera innifalinn í einingarverði tilboðsliðar 3, Vetrarþjónusta, viðvera vörubifreiðar, Tilv. 92.26.

### Viðbrögð við óveðri

Viðbrögð við óveðri og annarri náttúruvá eru samkvæmt vinnureglum og fyrirmælum kaupanda. Ákveði kaupandi að takmarka umferð um veg vegna óveðurs eða af öðrum ástæðum skal verktaki reiðubúinn til þess virkja þær merkingar sem kaupandi hefur lagt til (t.d. að loka hliði inn á leið) eða að nýta mokstursbifreið sem farartálma um skemmri tíma.

Í slíkum tilfellum á verktaki kröfu á greiðslu tímagjalds skv. tilboðslið 2, Vetrarþjónusta, biðtími bifreiðarstjóra, Tilv. 92.8, ef viðvera kyrrstæðs vörubíls og ökumanns nemur 1 klst. eða lengur. Jafnframt skal verktaki gera ráð fyrir því að vörubifreið leiði lest þeirra ökutækja sem kaupandi hefur heimilað umferð fyrir um veg þegar takmörkun umferðar er í gildi (fylgdarakstur).

### Efni og búnaður sem kaupandi leggur til

Hér skal telja allt efni og búnað sem kaupandi leggur verktaka til verksins.

Um getur verið að ræða óunnið og óhreyft efni í námu, unnið efni í haug, asfalt, bindiefni, ræsaefni, vegriðsefni, salt og einnig búnað og tæki. Geta skal um hvar og hvenær efnið og búnaður er afhentur. Athygli er vakin á því að það er sérstakur undirkafli yfir efni sem kaupandi leggur til og sérstakur undirkafli fyrir tæki og búnað sem kaupandi leggur til.

#### Efni sem kaupandi leggur til í vetrarþjónustu

Kaupandi leggur til allt efni til hálkuvarna, (sand, pækil og eftir atvikum salt/salt, pækil og eftir atvikun sand). Staðsetning hálkuvarnarefnis verður á lóð (xxx) og/eða í (xxx). Í (grein 4.5.2.4 Ámokstursvél / grein 4.6.2.3 Ámokstursvél) er skilgreint hvernig ámokstri hálkuvarnarefnis skal háttað.

Bifreiðarstjórar verktaka skulu senda SMS-smáskilaboð á vaktstöð (á sambærilegan hátt og þegar útkallsskilaboði er svarað) úr GSM síma vörubifreiðar þegar afgreiðsla á hálkuvarnarefni fer fram. Í SMS-smáskilaboðunum skal koma fram tegund hálkuvarnarefnis, heiti birgðastöðvar ásamt afgreiddu magni.

Við skil á ónotuðu hálkuvarnarefni t.d. vegna viðgerða á búnaði eða við lok snjómoksturstímabils skal bílstjóri láta vega inn efnið í birgðastöð, tilkynna með SMS-skilaboðum þegar efnið hefur verið vegið.

#### Tæki og búnaður sem kaupandi leggur til

Kaupandi áskilur sér rétt til að láta koma fyrir á bifreiðum verktaka merkingum ásamt útkallsnúmerum sem sýna að þar fari verktaki á vegum kaupanda um. Þá áskilur kaupandi sér rétt til að koma fyrir í bifreiðum verktaka myndavél, án hljóðupptöku, sem sýnir vinnusvæði bifreiðar, vegna færðargreiningar og gæðaeftirlits.

##### Samskipta- og fjarskiptabúnaður

Eftirfarandi málsgreinar á að birta óháð því hvort verktaki leggur til vetrarþjónustubúnað eða ekki.

Kaupandi leggur verktaka til TETRA talstöðvabúnað í moksturstæki og greiðir af þeim leyfisgjöld. Ekki er gert ráð fyrir að TETRA-talstöðvar séu notaðar til hringinga.

Kaupandi leggur til símkort í ferilvöktunarbúnað. Verklagsreglur kaupanda gilda um meðferð ferilupplýsinga. Verktaki skal fylgjast með að kvörðun og virkni búnaðar sé í lagi, hvort sem búnaður sé í eigu verktaka eða kaupanda. Kaupandi sér um viðhald á eigin ferilvöktunarbúnaði.

Verktaki skal annast alla ísetningu á ferilvöktunarbúnaði og skal það gert af viðurkenndum aðila sem kaupandi samþykkir.

##### Vetrarþjónustubúnaður

Ef kaupandi leggur til vetrarþjónustubúnað á vörubifreiðar skal það sett fram á eftirfarandi hátt eftir því sem við á.

Kaupandi leggur til (tilgreina fjölda) sand/salt/pækil-dreifara til hálkuvarna og er hann tilbúinn til festingar á pall eða grind vörubifreiðar. Einnig leggur kaupandi til (tilgreina fjölda) snjótennur, (tilgreina fjölda) kastplóga, (tilgreina fjölda) fjölplóga og (tilgreina fjölda) hliðarvængi, sem skulu notast eftir fyrirmælum kaupanda.

Dreifarar eru með ferilvöktun og stjórnbúnaði sem skilar notkunar- og afkastagögnum á öruggan hátt inn í tölvukerfi kaupanda.

Verktaki skal sjá um að festa dreifara á bifreiðar og tengja við vökvakerfi bifreiðarinnar. Verktaki ber ábyrgð á og kostnað af öllum breytingum, tengingum og festingum búnaðar hvort sem kaupandi leggur búnaðinn til eða verktaki.

Óski kaupandi eftir viðbótarbúnaði í ökutæki eftir útboðsferli greiðir hann kostnað við eina ísetningu og eina aftengingu á viðverutímabilinu. Einnig greiðir kaupandi ísetningu nýs búnaðar, sem hann leggur til, vegna endurnýjunar á samningstímabilinu.

Verktaki skal sækja vetrarþjónustubúnað sem kaupandi leggur til að hausti og skila honum aftur að vori (í Borgarnes, á Ísafjörð, á Akureyri, á Reyðarfjörð og í Vík). Kostnaður vegna þess skal vera innifalin í einingarverði tilboðsliðar 3, Vetrarþjónusta, viðvera vörubifreiðar, Tilv. 92.26. Þurfi verktaki að fara með snjóbúnað, sem kaupandi leggur til, á verkstæði kaupanda eða á annan stað sem bent er á, skal greitt einingarverði tilboðsliðar 1,Vetrarþjónustu, aðgerð með vörubíl Tilv. 92.21. Ekki er greitt biðtímagjald bílstjóra nema fulltrúi kaupanda óski eftir aðstoð hans við viðhald/viðgerð búnaðarins.

Þetta er leiðbeinandi texti sem skal birta yfir þann búnað sem kaupandi leggur til. Mikilvægt er að setja fram upplýsingar um búnaðinn sem verður notaður í verkinu (fá upplýsingar frá rekstrardeild og/eða vélaverkstæði) og fjarlægja þann texta sem á ekki við.

Hér eru tæknilegar upplýsingar um þann vetrarþjónustubúnað sem kaupandi leggur til:

Dreifari

Dreifarinn er búinn stjórnbúnaði með ferilvöktun, aðgerðarskráningu og tengingu við kílómetramæli vörubifreiðar nánar tiltekið púlsgjafa ökurita fyrir aksturtölur. Dreifibreidd og dreifiátt (til hliðar) er stillanleg eftir breidd vegar. Skráningarkerfið skilar notkunar- og afkastagögnum í því sem næst rauntíma og á öruggan hátt, með 4G eða 5G netsambandi, inn á gagnasafn framleiðanda/þjónustuaðila dreifarans. Vegagerðin fær aðgang að gögnum dreifarans og les gögnin inn á eigin gagnagrunn, sjá EYD-4356: Upplýsingar á grundvelli ferilvöktunar. Ferilvöktunargögn eru birtanleg í ferilvöktunarkerfi kaupanda og innihalda að lágmarki auðkenni dreifara, dags- og tímasetningu, staðsetningu, ekna vegalengd skv. kílómetramæli (odo-meter, ökuritapúls), tegund hálkuvarnarefnis, magn af dreifðu efni, dreifibreidd efnis og merki um stöðu snjótanna (framtönn/plógur og undirtönn).

Til eru tvær mismunandi gerðir af dreifurum. Sú fyrri er dreifari sem getur dreift einungis sand/salti eða dreift sand/salt og pækil samtímis, stærð pækiltanks er ca. 3.000L. Sú seinni er Combi dreifari, hann hefur sömu eiginleika og hefðbundinn dreifari auk þess að dreifa einungis pækli, stærð pækiltanks á combi dreifurum er a.m.k. 8.000L. Hér þarf að tilgreina hvaða tegund dreifara kaupandi leggur til verksins ásamt tæknilegum upplýsingum.

Dreifari fyrir sand/salt og pækil eða combi-dreifari fyrir sand/salt og pækil) rúmar 4-7 m3 salt og 3.000-11.000 L pækil með dreifidiski og sprautugreiðu. Stjórnbúnaður dreifara er útbúinn möguleika á forsniðinni GPS-stýrðri dreifingu.

Kastplógur

Kastplógur er með mokstursbreidd a.m.k. 2800 mm, með stillanlegum hjólum til að hlífa slitlagi. Skynjari skal vera á vinnustöðu tannar til tengingar við aðgerðarskráningarkerfi.

Snjótönn

Snjótönn er skekkjanleg í báðar áttir með vinnslubreidd a.m.k. 2800 mm, með stillanlegum hjólum til að hlífa slitlagi. Snjótönn er með krapablað aftan við aðalblað, og er niðurþrýstingur á því vera stillanlegur úr ökumannssæti. Skynjari skal vera á vinnustöðu tannar til tengingar við aðgerðarskráningarkerfi.

Vökvakerfi snjómokstursbúnaðar er útbúið fjögurra slöngu kerfi með undirhaldi og skal það vera eftir staðli EN 15431.

Hliðarvængur

Hliðarvængur er á hægri hlið framan við afturás. Vinnslubreidd er a.m.k. 2400 mm. Gul blikkandi vinnuljós er á hliðarvæng auk stöðugs ljósmerkis sem markar fulla breidd vængsins.

Festingar og tengingar

Vökvakerfi vetrarþjónustubúnaðar skal útbúið fjögurra slöngu kerfi með undirhaldi og skal það vera eftir staðli EN 15431.

Ef kaupandi leggur EKKI til vetrarþjónustubúnað á vörubifreiðar skal það sett fram á eftirfarandi hátt eftir því sem við á.

Á ekki við.

##### Slitblöð

Í öllum vetrarþjónustuverkum á þessi texti við:

Kaupandi leggur til slitblöð á snjótennur/kastplóga/fjölplóga/hliðarvængi sem og slitblöð á undirtennur. Slitblöð skulu sótt af verktaka í/á (skilgreina staðsetningu).

##### Ámokstursvél

Ef kaupandi leggur til ámokstursvélar og verktaki á að sjá um ámokstur skal nota eftirfarandi texta:

Kaupandi leggur til (ámokstursvél/ámokstursvélar) fyrir hálkuvarnarefni en verktaki framkvæmir ámokstur sjálfur.

Ámokstur hálkuvarnarefnis í dreifara skal innifalinn í einingarverði tilboðsliðar 1, Vetrarþjónusta, aðgerð með vörubíl, Tilv. 92.21.

Þar sem er pækilstöð skal bæta við eftirfarandi setningu:

Einnig skal innifalið í einingarverðinu vinna við framleiðslu hálkuvarnarpækils með búnaði, sem er að mestu leyti sjálfvirkur og kaupandi leggur til.

Ef kaupandi er með sér útboð varðandi ámokstur hálkuvarnarefnis skal nota eftirfarandi texta:

Söluaðili hálkuvarnarefnis sér um að moka hálkuvarnarefni í dreifara.

Ef kaupandi leggur til ekki til ámokstursvélar skal nota eftirfarandi texta:

Á ekki við.

### Efni og búnaður sem verktaki leggur til

Hér skal telja allt efni og búnað sem verktaki leggur til verksins.

Um getur verið að ræða óunnið og óhreyft efni í námu, unnið efni í haug, asfalt, bindiefni, ræsaefni, vegriðsefni, salt og einnig búnað og tæki. Geta skal um hvar og hvenær efnið og búnaður er afhentur. Athygli er vakin á því að það er sérstakur undirkafli yfir efni sem verktaki leggur til og sérstakur undirkafli fyrir tæki og búnað sem verktaki leggur til.

#### Efni sem verktaki leggur til

Á ekki við.

#### Tæki og búnaður sem verktaki leggur til

Hér skal telja upp öll tæki og búnað sem verktaki leggur til verksins.

##### Bifreið

Í öllum vetrarþjónustuútboðum skal nota eftirfarandi texta:

Verktaki skal leggja til (tilgreina fjöldi bifreiða) (þriggja eða fjögurra) öxla vörubifreiðar búnar til vetraraksturs, og (skal vera búin undirtönn/skulu allar vera búnar undirtönnum/skulu (fjöldi) vera búnar undirtönnum). Allar bifreiðar skulu búnar drifi á tveimur öxlum. Gerð og afköst þeirra skulu samrýmast notkun á tilgreindum búnaði til snjómoksturs og hálkuvarna við þær aðstæður sem vænta má á útboðssvæðinu.

Óski kaupandi eftir að verktaki noti í tímabundinni notkun aukabifreið til viðbótar þeim bifreið/bifreiðum sem kröfur eru um skv. útboðslýsingu, skal greitt sama viðverugjald pr. dag fyrir þá bifreið og er í gildi í verkinu (tilboðsliður 3, 92.26 Vetrarþjónusta, viðvera vörubifreiðar). Ekki er greidd viðvera fyrir aukabíl nema þann tíma sem hann er í vinnu. Fallist kaupandi á að nýta slíka bifreið þrátt fyrir að hún eða búnaður hennar standist ekki fyllilegar kröfur skv. útboðsgögnum, sbr. tilboðslið 1, 92.21 Vetrarþjónusta, aðgerð með vörubíl , skal sú heimild ekki nýtt nema bifreiðin standist allar öryggiskröfur sem gerðar eru. Kaupandi ákveður hverju sinni hversu langan tíma í senn hann heimilar notkun aukabíls.

Verktaki skal leggja til allan tengi- og festibúnað fyrir snjómokstursbúnað á bifreið, vökvakerfi í vörubifreið, hverfiljós á alla bíla og tæki og stjórnbúnað í stýrishúsi.

Verktaki skal leita samþykkis kaupanda fyrir þeim bifreiðum sem hann ætlar að nota fyrir undirritun samnings.

Ef bifreið reynist ekki útbúin þeim búnaði sem tilskilinn er í útboðsgögnum getur kaupandi fellt niður greiðslur fyrir vinnu bifreiðar þar til úrbætur hafa verið gerðar. Er kaupanda þá einnig heimilt að beita tafabótum (dagsektum) skv. grein 27.1.1. Tafabætur (dagsektir) vegna dráttar á að bíll, tæki eða búnaður er ekki tilbúinn á tilskildum tíma í Bók-A – Útboðslýsing og almennir samningsskilmálar.

Allar tilfærslur, skemmdir á búnaði og breytingar á tækjakosti eru á kostnað verktaka. Verktaki greiðir ísetningu, viðhald og rekstur búnaðar sem hann leggur til.

Kaupandi getur farið fram á að verktaki útbúi skrá/upptöku af hálkuvarnaleiðum sem kaupandi samþykkir, og virki GPS stýrða dreifingu hálkuvarnarnarefna á hverri snjómokstursleið.

Verktaki sér um að festa dreifara á bifreiðar og tengja við vökvakerfi bifreiðarinnar. Verktaki ber ábyrgð á og kostnað af öllum breytingu, tengingum og festingum búnaðar hvort sem kaupandi leggur búnaðinn til eða verktaki.

Verktaki skal hafa GSM farsíma í öllum vörubifreiðum (fast símanúmer fyrir hverja vörubifreið) og skal kaupandi geta kallað bifreið til þjónustu í því númeri með SMS smáskilaboðum. Athygli skal vakin á því að sums staðar á þjónustuleiðum er ekki GSM samband.

Verktaki ber ábyrgð á og kostnað af öllum breytingu, tengingum og festingum búnaðar hvort sem kaupandi leggur búnaðinn til eða verktaki.

(Bifreið skal/ Bifreiðar skulu) hafa gilda skoðun ökutækja.

Verktaki leggur til og kostar allan annan búnað sem nauðsynlegur er til verksins og ekki er talinn upp í þessari grein.

Verktaki skal skilgreina yfirverkstjóra með GSM númeri.

Kaupandi áskilur sér rétt til að láta koma merkingum fyrir á bifreiðum verktaka ásamt útkallsnúmeri sem sýna að þar fari um verktaki á vegum kaupanda um.

Verktaki skal búa bifreið með keðjum að framan og aftan þegar ástæða er til.

Hér eru tæknilegar upplýsingar um bifreið og búnað sem verktaki leggur til skal uppfylla:

Bifreið

Vörubifreið skal/Vörubifreiðar skulu vera að lágmarki með (480) hestafla vélar ásamt því að uppfylla útblástursstaðlana European Emission Standard V (Euro V) / European Emission Standard VI (Euro VI).

Undirtönn

Undirtönn skal moka til hægri, mokstursbreidd að lágmarki 2500 mm og að hámarki 2800 mm. Dempun skal vera á henni og hægt að stilla þrýsting á yfirborð. Einnig skal vera hægt að stilla halla eftir yfirborði vegar. Afsláttarbúnaður skal vera á tönninni. Breikkun skal vera á undirtönn a.m.k. til hægri. Skynjari skal vera á vinnustöðu undirtannar til tengingar við aðgerðarskráningarkerfi. Þrýstingur frá undirtönn niður á veg skal að hámarki vera 2 tonn.

Öryggismál

Á öllum bifreiðum og tækjum skulu vera tvö gul viðvörunarljós og eitt ofan og aftan á dreifara. Þau skulu vera sýnileg bæði að framan og að aftan þegar bifreið er í vinnu (sjá grein 23 Öryggis- og heilbrigðisráðstafanir í Bók A – Útboðslýsing og almennir samningsskilmálar).

Festingar og tengingar

Í verkum þar sem kaupandi leggur til vetrarþjónustubúnað skal nota:

Verktaki skal taka mið af leiðbeiningum Vegagerðarinnar um festingar og tengingu tækjabúnaðar. Reglur um festingar og tengingar á tækjabúnaði vörubifreiða í vetrarþjónustu (5. útgáfa, september 2025), má nálgast á heimasíðu Vegagerðarinnar.

Vökvakerfi vetrarþjónustubúnaðar skal útbúið fjögurra slöngu kerfi með undirhaldi og skal það vera eftir staðli EN 15431.

Í verkum þar sem verktaki leggur til vetrarþjónustubúnað skal nota:

Æskilegt er að verktaki taki mið af leiðbeiningum Vegagerðarinnar um festingar og tengingu tækjabúnaðar. Reglur um festingar og tengingar á tækjabúnaði vörubifreiða í vetrarþjónustu (5. útgáfa, september 2025), má nálgast á heimasíðu Vegagerðarinnar.

Vökvakerfi vetrarþjónustubúnaðar skal útbúið fjögurra slöngu kerfi með undirhaldi og skal það vera eftir staðli EN 15431.

##### Vetrarþjónustubúnaður

Ef kaupandi leggur til vetrarþjónustubúnað skal nota eftirfarandi texta:

Á ekki við.

Ef verktaki leggur til vetrarþjónustubúnað skal nota eftirfarandi texta:

Verktaki leggur til allan búnað til hálkuvarna og snjómoksturs, alls (tilgreina fjölda) sand/salt-/pækil dreifara tilbúna til festingar á pall eða grind vörubifreiða með ferilvöktun og stjórnbúnaði sem skilar notkunar- og afkastagögnum í rauntíma á öruggan hátt inn í tölvukerfi kaupanda á DAU-sniði eða EN-15430 án leyfis- eða áskriftargjalda fyrir kaupanda. Einnig skal verktaki leggja til (tilgreina fjölda) kastplóga, (tilgreina fjölda) fjölplóga, (tilgreina fjölda) snjótennur, og (tilgreina fjölda) hliðarvængi.

Verktaki skal sjá um að festa dreifara á bifreiðar og tengja við vökvakerfi bifreiðarinnar. Verktaki ber ábyrgð á og kostnað af öllum breytingum, tengingum og festingum búnaðar hvort sem kaupandi leggur búnaðinn til eða verktaki.

Verktaki skal leita samþykkis kaupanda fyrir þeim búnaði sem hann ætlar að nota fyrir undirritun samnings.

Þetta er leiðbeinandi texti sem skal birta yfir þann búnað sem verktaka skal leggja til. Mikilvægt er að farið sé vel yfir hvaða kröfur eru gerðar til búnaðarins og fjarlægja þann texta sem á ekki við (t.d. texti fyrir hliðarvæng fjarlægður ef ekki er gerð krafa um að verktaki leggi til hliðarvæng).

Hér eru tæknilegar upplýsingar um snjómokstursbúnað sem verktaki leggur til skal uppfylla:

Dreifari

Dreifarinn skal búinn stjórnbúnaði með ferilvöktun, aðgerðarskráningu og tengingu við kílómetramæli vörubifreiðar nánar tiltekið púlsgjafa ökurita fyrir aksturstölur. Dreifibreidd og dreifiátt (til hliðar) skal vera stillanleg eftir breidd vegar. Skráningarkerfið skal skila notkunar- og afkastagögnum í því sem næst rauntíma og á öruggan hátt, með 4G eða 5G netsambandi, inn á gagnasafn framleiðanda/þjónustuaðila dreifarans. (Vegagerðin skal fá aðgang að gögnum dreifarans til að sækja og lesa gögnin inn á eigin gagnagrunn, sjá EYD-4356: Upplýsingar á grundvelli ferilvöktunar. Séu áskriftargjöld á gagnaþjónustu hjá framleiðanda skulu þau vera innifalin í einingaverði verktaka. Ferilvöktunargögn skulu vera birtanleg í ferilvöktunarkerfi kaupanda og þurfa að lágmarki að innihalda auðkenni dreifara, dags- og tímasetningu, staðsetningu, ekna vegalengd skv. kílómetramæli (odo-meter, ökuritapúls), tegund hálkuvarnarefnis, magn  af dreifðu efni, dreifibreidd efnis og merki um stöðu snjótanna (framtönn/plógur og undirtönn).

Birtingarkerfið getur tekið við gögnum á DAU sniði og gögnum skv. EN 15430.

Til eru tvær mismunandi gerðir af dreifurum. Sú fyrri er dreifari sem getur dreift einungis sand/salti eða dreift sand/salt og pækil samtímis, stærð pækiltanks er ca. 3.000L. Sú seinni er combi dreifari, hann hefur sömu eiginleika og hefðbundinn dreifari auk þess að dreifa einungis pækli, stærð pækiltanks á combi dreifurum er a.m.k. 8.000L. Hér þarf að tilgreina hvaða tegund dreifara kaupandi leggur til verksins ásamt tæknilegum upplýsingum.

(Dreifari fyrir sand/salt og pækil eða Combi-dreifari fyrir sand/salt og pækil) skal rúma 4-7 m3 salt og 3.000-11.000 L pækil með dreifidiski og sprautugreiðu Stjórnbúnaður dreifara skal útbúinn möguleika á forsniðinni GPS-stýrðri dreifingu.

Kastplógur

Kastplógur skal vera með mokstursbreidd a.m.k. 2800 mm, með stillanlegum hjólum til að hlífa slitlagi. Skynjari skal vera á vinnustöðu tannar til tengingar við aðgerðarskráningarkerfi.

Snjótönn

Snjótönn skal vera skekkjanleg í báðar áttir með vinnslubreidd a.m.k. 2800 mm, með stillanlegum hjólum til að hlífa slitlagi. Snjótönn skal hafa krapablað aftan við aðalblað, og skal niðurþrýstingur á því vera stillanlegur úr ökumannssæti. Skynjari skal vera á vinnustöðu tannar til tengingar við aðgerðarskráningarkerfi.

Hliðarvængur

Hliðarvængur skal vera á hægri hlið framan við afturás. Vinnslubreidd skal vera a.m.k. 2400 mm. Gul blikkandi vinnuljós skulu vera á hliðarvæng auk stöðugs ljósmerkis sem markar fulla breidd vængsins.

Öryggismál

Á öllum bifreiðum og tækjum skulu vera tvö gul viðvörunarljós og eitt ofan og aftan á dreifara. Þau skulu vera sýnileg bæði að framan og að aftan þegar bifreið er í vinnu (sjá grein 23 Öryggis- og heilbrigðisráðstafanir í Bók A – Útboðslýsing og almennir samningsskilmálar). Aftan á hliðarvæng skulu vera leifturljós a.m.k. á miðju hafi, auk stöðugs ljósmerkis sem markar fulla breidd vængsins.

Festingar og tengingar

Vökvakerfi vetrarþjónustubúnaðar skal útbúið fjögurra slöngu kerfi með undirhaldi og skal það vera eftir staðli EN 15431.

##### Ámokstursvél

Ef verktaki leggur til vél við ámokstur hálkuvarnarefnis skal nota eftirfarandi texta:

Verktaki skal leggja til (tilgreina fjölda) vél/vélar til ámoksturs hálkuvarnarefnis.

Ámokstursvél skal hafa gilda Vinnueftirlitsskoðun/vinnuvélaskráningu. Efsti punktur dreifara á vetrarþjónustubifreið getur náð allt að 3,4 m hæð og þarf stærð ámokstursvélar að miðast við það til að valda ekki skemmdum á dreifurum við ámokstur.

Ámokstur (vél og tækjamaður) hálkuvarnarefnis í dreifara skal innifalinn í einingaverði tilboðsliðar 1, Vetrarþjónusta, aðgerð með vörubíl, Tilv. 92.21.

Þar sem er pækilstöð skal bæta við eftirfarandi setningu:

Einnig skal innifalið í einingarverðinu vinna við framleiðslu hálkuvarnarpækils með búnaði, sem er að mestu leyti sjálfvirkur og kaupandi leggur til.

Ef kaupandi leggur til ámokstursvél skal nota:

Á ekki við.

### Magntölur og uppgjör

Uppgjör fer fram á grundvelli gagna úr ferilvöktunarbúnaði nema sérstakar ástæður séu fyrir hendi sem torveldi slíkt. Í slíkum tilfellum fer uppgjör fram á grundvelli kílómetrastöðu, sem send eru með SMS-smáskilaboðum í upphafi og lok hvers útkalls. Kaupandi getur ákveðið að regluleg skil á gögnum um notkun tækja verði með rafrænum hætti, t.d. um farsímanet.

Sé afgerandi munur á magni milli innsendrar kílómetrastöðu (í upphafi og lok útkalls) og ferilvöktunarkerfis verða magntölur úr ferilvöktunarkerfinu látnar ráða í uppgjöri við verktaka nema ljóst sé að ferilvöktunarkerfi hafi ekki verið virkt umrætt tímabil.

Uppgjör skal lokið af hálfu kaupanda innan 7 virkra daga eftir að uppgjörstímabili lýkur. Með uppgjöri er átt við yfirferð útkalla skv. ferilvöktunargögnum og verkframvinda send til verktaka til samþykktar.

### Reiknireglur við uppgjör á vetrarþjónustu

Verktaki fær greitt í samræmi við eftirfarandi reiknireglur:

Breytilegur hluti samnings:

Eknir kílómetrar: 		Í fyrsta lagi gefur verktaki upp einingarverð fyrir hvern ekinn kílómetra. Það einingarverð er margfaldað með áætluðu heildarmagni samnings á snjómoksturstímabilinu.

Biðtími vélamanna: 	Í öðru lagi gefur verktaki upp einingarverð fyrir biðtíma vélamanna. Það einingarverð er margfaldað með áætluðum fjölda biðtíma á snjómoksturstímabilinu.

Þessir tveir liðir mynda breytilegan hluta samnings.

Fastur hluti samnings:

Verktaki gefur upp einingarverð í fastan hluta samnings. Það er einingarverð fyrir viðverugjald vetrarþjónustubifreiðar og mannskapar sem gengur vaktir m.v. þjónustutíma yfir allt viðverutímabilið. Gerð er krafa um að fasti hlutinn sé á bilinu 20% til 50% af heildartilboðsfjárhæð, sem samanstendur af liðum 1-3 í verkþáttalýsingu.

Magntölur tilgreindar í tilboðsskrá, ákvarða ekki lokagreiðslu.

#### Endurskoðun á heildarmagni vetrarþjónustusamnings

Heildarmagn samnings (áætlað akstursmagn) verður ekki endurskoðað á samningstímanum nema komi til meiriháttar breytinga á snjómokstursreglum kaupanda

## Efnistökusvæði

Á ekki við.

# Verklýsing/verkþáttaskrá

Seinni hluti útboðs- og verklýsingar (grein 8) er verklýsing/verkþáttalýsing fyrir viðkomandi verk þar sem greint er frá hvað er innifalið í verkþáttum, kröfum til efnis og vinnubragða, prófunum, nákvæmniskröfur, uppgjörsaðferð og mælieiningum uppgjörs. Verklýsing er oftast í sama hefti og útboðslýsing, en getur einnig verið sér hefti í viðamiklum útboðum.

## Lýsing einstakra liða í tilboðsskrá

Hér er komið að því að semja verklýsingu og er nauðsynlegt að gera tilboðsskrá fyrir verkið ef það er ekki þegar búið. Hafi verið byrjað á því að gera tilboðsskrá eða kostnaðaráætlun þarf að yfirfara hana og gæta þess að samræmi sé milli hennar og þess hluta útboðslýsingar sem fjallað hefur verið um hér að framan. Þegar lokið hefur verið við gerð tilboðsskrárinnar skal henni lýst í bók B, Verklýsing og verkþáttalýsing, sem er lýsing á einstökum verkþáttum verksins.

Hefja skal greinina með eftirfarandi skýringu:

Hér á eftir verður fjallað um einstaka liði verklýsingar. Allur kostnaður vegna mælinga og rannsókna á efnum og/eða vinnu skal innifalinn í einingaverðum einstakra verkþátta hér á eftir.

Tilboðsskrá er í heftinu Tilboðsbók og er samsett úr greiðsluliðum fyrir hvern verkhluta og er kaflaskipt í samræmi við það.

Í verklýsingu er orðið „fyrirmæli“ og orðasambandið „að mæla fyrir um“ notað án frekari skýringa um öll bindandi fyrirmæli í verksamningi, verklýsingu og á uppdráttum eins og við á hverju sinni.

Texta verklýsingarinnar er skipt niður í svið. Á undan fyrstu málsgrein í hverju sviði er feitletrað tákn fyrir viðkomandi svið. Eftirtalin svið eru notuð:

a) Verksvið

Skilgreining á verkþættinum, hvað er innifalið í honum eða undanskilið.

b) Efniskröfur

Kröfur til efnis sem má nota, vísanir í staðla o.þ.h.

c) Vinnugæði

Kröfur til verklags, vinnugæða og tækja.

d) Prófanir

Ákvæði um hvaða atriði skuli prófa og hvernig.

e) Nákvæmniskröfur, frávik

Ákvæði um nákvæmniskröfur og leyfileg frávik frá fyrirskrifuðum stærðum.

f) Uppgjör, mælieiningar

Fyrirmæli um mælieiningu, hvað skuli mælt og hvernig til að ákvarða magn til greiðslu fyrir viðkomandi verkþátt og tilhögun uppgjörs.

Hver kafli verklýsingar hefst að öllu jöfnu á almennri verklýsingu fyrir viðkomandi kafla og er hann ekki tilboðsliður. Í framhaldi af almennri verklýsingu er sérlýsing tilboðsliða. Lýsing almennrar verklýsingar gildir fyrir alla verkþætti hans með þeim breytingum og viðbótum, sem fram kunna að koma í viðkomandi tilboðsliðum. Ef engin lýsing er í tilboðslið gildir almenna verklýsingin.

Tryggja þarf að ef einhver atriði er frábrugðin, sérstök eða óvanaleg að um þau sé fjallað og þeim lýst.

Vegna samanburðar á einingaverðum er ekki heimilt að nota aðrar uppgjörseiningar en eru í verkþáttaskrá.

Tilboðsliður 1 	92.21 Vetrarþjónusta, aðgerð með vörubíl

- Verksvið

Ef verktaki sér um ámokstur hálkuvarnarefnis skal nota eftirfarandi texta:

Verkþátturinn innifelur ámokstur hálkuvarnarefnis, alla vinnu við snjómokstur með kastplógum, snjótönnum og ísrif með undirtönnum ásamt vinnu við hálkuvarnir með sand/saltdreifurum og/eða pækildreifara. Mokstur vegamóta og útskota skal innifalinn í tilboðsverði.

Ef verktaki sér ekki um ámokstur hálkuvarnarefnis skal nota eftirfarandi texta:

Verkþátturinn innifelur alla vinnu við snjómokstur með kastplógum, snjótönnum og ísrif með undirtönnum ásamt vinnu við hálkuvarnir með sand/saltdreifurum og/eða pækildreifara. Mokstur vegamóta og útskota skal innifalinn í tilboðsverði.

c)   	Vinnugæði

Veg skal moka í fullri breidd, sem er að lágmarki 250 mm frá stikum, nema mælt sé fyrir um annað. Þar sem akbraut er afmörkuð með kantsteinum skal mokað þétt að kantsteini.

Við snjómokstur skal aka á þeim hraða sem skilar mestum árangri við hreinsun vegarins og kastar snjónum sem lengst frá vegi, þó með tilliti til aðstæðna í nálægð vegar. Þegar vörubifreið er búin hliðarvæng til aukinnar vinnslubreiddar við mokstur skal hann ávallt nýttur.

Moka skal vegamót, vigtunarplön, snúningsplön og útskot jafnóðum ef kostur er. Verktaki skal við snjómokstur og hálkuvörn sýna annarri umferð og umhverfi vegarins fyllstu tillitssemi. Koma skal í veg fyrir að snjór frá snjótönn lendi á bifreiðum, vegfarendum, húsum eða öðrum mannvirkjum og vegbúnaði í grennd við veg.

Þegar notuð er undirtönn ein sér eða samhliða framtönn skal aka á þeim hraða sem skilar mestum árangri við hreinsun vegarins. Leitast skal við að stjórna þrýstingi á undirtönn þannig að hún valdi ekki skaða á slitlögum eða yfirborðsmerkingum.

Gerð, magn og dreifibreidd hálkuvarnarefnis sem notað er skal vera í samræmi við almenn fyrirmæli kaupanda eða samkvæmt nánari leiðbeiningum hverju sinni. Við hálkuvörn skal aka á þeim hraða sem gefur besta raun við dreifingu salts, sands eða pækils. Þegar hliðarvindur hefur áhrif á kaststefnu hálkuvarnarefna ber verktaka að gera ráðstafanir til að lágmarka sóun þeirra út fyrir akbraut.

Öryggismál

Starfsmenn skulu klæðast viðurkenndum endurskinsfatnaði ef þeir yfirgefa bílinn (sjá grein 23 Öryggis- og heilbrigðisráðstafanir í Bók A – Útboðslýsing og almennir samningsskilmálar).

Starfsmenn í snjómokstri skulu tafarlaust tilkynna vaktstöð um mannlausar bifreiðar á fáförnum leiðum ef ætla má að bifreiðarnar hafi verið yfirgefnar vegna veðurs, ófærðar eða bilunar.

Starfsmaður í snjómokstri sem kemur að snjóflóði eða verður var við fallandi snjóflóð svo og vatnavexti eða skemmdir á vegamannvirkjum vegna vatnsflóða skal strax láta vaktstöð vita og bíða frekari fyrirmæla.

Þjónustuflokkur

Þjónustuflokkar útboðskafla í vetrarþjónustu eru skilgreindir í grein 2.2.1 Þjónustuleiðir, vinnureglur.

f)  	Uppgjör, mælieiningar

Fyrir hvert uppgjörstímabil (hálfsmánaðarlega) er akstur gerður upp á einingarverði tilboðs. Verkmagn umfram áætlað heildarmagn samnings (>100%) er gert upp á einingarverði tilboðs.

Engin lágmarksgreiðsla til verktaka er skilgreind í þessum tilboðslið.

Uppgjör vetrarþjónustu á vegum utan sem innan skilgreindra þjónustuleiða eða utan skilgreinds þjónustutíma vegna tilfærslu snjómokstursdaga fellur undir uppgjör breytilega hluta samnings. Einnig uppgjör fyrir vetrarþjónustu yfir svæðamörk (opin útboðsmörk).

Uppgjör miðast við ekna kílómetra á þjónustuleið, ekki er greitt fyrir akstur utan þjónustuleiðar, nema ef beiðni kemur frá kaupanda um að framkvæma vinnu inn á önnur samningssvæði (opin útboðsmörk).

Mælieining: km

Tilboðsliður 2 	92.8 Vetrarþjónusta, Biðtími bifreiðarstjóra

- Verksvið

Verkþátturinn innifelur tímagjald bifreiðastjóra/vélamanna í biðtíma og vegna aukinnar viðveru í þeim tilfellum sem greiðslur eiga við.

Óski kaupandi eftir því að verktaki hætti aðgerðum og bíði frekari fyrirmæla á vettvangi t.d. í óveðri þá greiðir kaupandi biðtímagjald fyrir bifreiðastjóra/vélamann í biðtíma.

f)  	Uppgjör, mælieiningar

Tímagjald margfaldað með áætluðum fjölda klukkustunda í bið á snjómoksturstímabilinu myndar tilboðsfjárhæð liðarins. Fyrir hvert uppgjörstímabil (hálfsmánaðarlega) er biðtími gerður upp á tímagjaldi tilboðs.

Engin lágmarksgreiðsla til verktaka er skilgreind í þessum tilboðslið.

Uppgjör miðast við klst.

Mælieining: klst.

Tilboðsliður 3	92.26 Vetrarþjónusta, Viðvera vörubifreiðar

a)	  Verksvið

Verkþátturinn innifelur allan kostnað vegna viðveru (daggjald) vörubifreiðar í vetrarþjónustu. Uppgjör miðast við daggjald á hverja vörubifreið á hverju tímabili (13-16  dagar á uppgjörstímabili).

f)  	Uppgjör, mælieiningar

Fastur hluti samnings greiðist eftir fjölda viðverudaga og fjölda bíla á verktíma hálfsmánaðarlega á snjómoksturstímabilinu óháð verkmagni, þó í samræmi við staðfesta viðveru vörubifreiða á hverju uppgjörstímabili fyrir sig. Fastur hluti samnings er skilyrtur viðveru tiltekinna mokstursbifreiða sem skráðar eru í verkið og skerðist þannig hlutfallslega verði dráttur á því að bifreið séu tilbúin til vetrarþjónustu við upphaf tímabils, eða hverfa úr þjónustu á tímabilinu, eins og nánar er lýst í grein 2.6 Verktímabil. Hlutdeild hverrar vörubifreiðar í föstum hluta samnings tekur mið af skilgreindu viðverutímabili skv. grein 2.6 Verktímabil.

Til slíkrar skerðingar kemur þó svo að verktaki hafi yfir varabifreiðum að ráða. Aðeins er heimilt að víkja frá slíkri skerðingu á föstum hluta að því gefnu að verktaki upplýsi kaupanda með skriflegum hætti, um að mokstursbifreið eða búnaður verði ekki til reiðu á tilskildum tíma og kaupandi heimili notkun annarrar tilgreindrar bifreiðar/búnaðar í stað hins fyrirfram, sbr. grein 27.3 Frádráttur – Skerðing á föstum hluta í Bók A, Útboðslýsing og almennir samningsskilmálar.

Dæmi um hvernig viðverugjald er gert upp fyrir hvert uppgjörstímabil út frá fjölda bifreiða og fjölda viðverudaga:

Verktaki býður 20 milljónir í heildarviðverugjald yfir veturinn. Verktími samnings í þessu dæmi er 1. október- 30. apríl og fjöldi vörubifreiða á samningstíma er þrír. Fjöldi daga innan verktíma er 212.

Viðverugjald per dag per bifreið er því 20. milljónir deilt í 212 daga og deilt með 3 bílum eða 31.447 kr.

Uppgjörstímabilið 1-15. október er 15 dagar. Verktaki var með 3 bifreiðar á viðkomandi uppgjörstímabili. Heildarfjöldi viðverudaga er því 45 og upphæð viðverugjalds þess tímabils er 45*31.447 eða 1.415.094 kr.

Uppgjör miðast við ósundurliðaða upphæð. Uppgjör fer fram með reglulegum, greiðslum á snjómoksturstímabilinu. Uppgjör er þó skilyrt viðveru einstakra tækja og getur þannig skerst hlutfallslega sbr. grein 4.8 Reiknireglur við uppgjör á vetrarþjónustu.

Mælieining: HT (Heiltala)

Fylgiskjal 1: Yfirlitsmynd yfir akstursleiðir vetrarþjónustubifreiða

Fylgiskjal 2: Yfirlitsmynd yfir vinnureglur og hálkuvarnastaði

Fylgiskjal 3: Tafla yfir hálkuvarnarstaði