Efnisyfirlit

Gröftur- Almenn lýsing	1

81.2  	 Gröftur	1

81.21  	Gröftur, opin gryfja	2

81.22  	Gröftur, sprengt grjót	2

81.23  	Gröftur, afstífuð gryfja	2

Gröftur- Almenn lýsing

a)	Verksvið

Verksviðið er gröftur.  Innifalið er allur kostnaður vegna uppgraftrar á efni og stórgrýti eða sprengdu grjóti, allt að 0,5 m3 að stærð, vegna undirbygginga steyptra mannvirkja, þ.m.t.: Staðsetning á lögnum, uppsetning gröfubúnaðar, þurrkun og hreinsun gryfju, viðhald gryfju á byggingartíma, sléttun eða hreinsun á gryfjubotni með loft- eða vökvaverkfærum, ámokstur og brottflutningur efnis á stað, allt að 500 m frá gryfju.

b)	Efniskröfur

c)	Vinnugæði

Verktaki skal staðsetja lagnir í jörðu í samráði við viðkomandi veituaðila áður en uppgröftur hefst, og skal hann síðan gerður í samráði við veituaðila.

Þegar grafið er ofan á þétt eða föst jarðlög skal þess vandlega gætt að öll laus jarðefni, sprungið og lélegt berg eða brunnið hraun sé fjarlægt.

d)	Prófanir

e)	Nákvæmniskröfur, þolvik

Við gröft í lausum jarðefnum skulu frávik frá þeirri hæð, sem mælt er fyrir um, vera innan markanna -200 mm/+0 mm.

81.2  		Gröftur

a)   Um er að ræða allan kostnað vegna uppgraftrar á efni og stórgrýti eða sprengdu grjóti, allt að 0,5 m3 að stærð, vegna undirbygginga steyptra mannvirkja [nánari lýsing].

c)  Efni skal flutt á [tilgreina losunarstað].

f)  Uppgjör miðast við rúmmál óhreyfðs efnis, skv. fyrirmælum.

Mælieining: m3

81.21  	Gröftur, opin gryfja

a)  Í verkþætti er innifalinn allur kostnaður vegna uppgraftrar á efni og stórgrýti, allt að 0,5 m3 að stærð, í opinni gryfju, þ.e. gryfju án afstífinga,  þ.m.t.: Staðsetning á lögnum, uppsetning gröfubúnaðar, þurrkun og hreinsun gryfju, viðhald gryfju á byggingartíma, sléttun eða hreinsun á gryfjubotni með loft- eða vökvaverkfærum, ámokstur og brottflutningur efnis á stað, allt að 500 m frá gryfju [nánari lýsing].

c) Miðað er við að grafið sé svo vítt við sökkla að koma megi rofvörn fyrir samkvæmt uppdráttum.

f)  Uppgjör miðast við rúmmál óhreyfðs efnis, sem ákvarðast á eftirfarandi hátt:

- Af láréttum fleti í neðri brún sökkuls eða stöpuls, 0,75 m út fyrir ystu brúnir sökkla eða stöpla.

- Af fláalínum gryfju með halla 1:1.

- Af fjarlægðinni frá ráðgerðri neðri brún sökkuls eða stöpuls upp í yfirborð  vinnusvæðis.

Mælieining: m3

81.22  	Gröftur, sprengt grjót

a)  Um er að ræða allan kostnað vegna graftrar á sprengdu og fleyguðu grjóti, allt að 0,5 m3 að stærð, þ.m.t.: Uppsetning gröfubúnaðar, þurrkun og hreinsun gryfju, viðhald gryfju á byggingartíma, sléttun eða hreinsun á gryfjubotni með loft- eða vökvaverkfærum, ámokstur og brottflutningur efnis á stað, allt að 500 m frá gryfju [nánari lýsing].

c)  Efni skal flutt á [tilgreina losunarstað].

f)  Uppgjör miðast við rúmmál óhreyfðs efnis, sem ákvarðast á eftirfarandi hátt:

- Af láréttum fleti í neðri brún sökkuls eða stöpuls, 0,75 m út fyrir ystu brúnir sökkla eða stöpla.

- Af fláalínum gryfju með lóðréttum hliðum.

- Af fjarlægðinni frá ráðgerðri neðri brún sökkuls eða stöpuls upp í yfirborð klappar.

Mælieining: m3

81.23  	Gröftur, afstífuð gryfja

a) Um er að ræða allan kostnað vegna uppgraftrar á efni í gryfju með afstífuðum hliðum, þ.m.t.: Uppsetning gröfubúnaðar, þurrkun og hreinsun gryfju, viðhald gryfju á byggingartíma, sléttun eða hreinsun á gryfjubotni með loft-  eða vökvaverkfærum, ámokstur og brottflutningur efnis á stað, allt að 500 m frá gryfju [nánari lýsing].

c)  Miðað er við að grafið sé svo vítt við sökkla að koma megi rofvörn fyrir samkvæmt uppdráttum.

f)  Uppgjör miðast við rúmmál óhreyfðs efnis, sem ákvarðast á eftirfarandi hátt:

- Af grunnfleti gryfju, þar sem mælt er innan afstífinga eða sponsþils.

- Af fjarlægðinni frá ráðgerðum gryfjubotni upp í jarðvegsyfirborð.

Mælieining: m3